前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由四川省畜牧兽医学会归口。

本标准起草单位：四川农业大学、湖南农业大学、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、扬州大学、桂州莱因生物科技股份有限公司，桂林风鹏生物科技有限公司、安佑生物科技集团股份有限公司。

本标准主要起草人：罗玉衡、何军、曾秋凤、黄鹏、秦彤、汪圣晨、宋云飞、李延、王梓旭。

饲用天然植物提取物体外抑菌活性评价方法

1 范围

本标准规定了天然植物提取物抑菌活性测定的方法。

本标准适用于以植物为原料，经漂洗、干燥、粉碎、提取（水提或醇提）、浓缩、喷雾干燥等主要工艺加工而成的天然植物提取物及混合物。

2 制定标准的原则和依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室生物安全要求

WS/T 639-2018 抗菌药物敏感性试验的技术要求

GB/T 38438-2020 微生物源抗生素类次生代谢产物抗细菌活性测定 抑菌圈法

ISO 20776-1 传染性病原体的药敏试验和抗菌药物敏感性试验装置的性能评估 第1部分：肉汤微量稀释参考方法，用于测试抗菌剂对传染病中涉及的快速生长的需氧菌的体外活性（Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices—Part 1: Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases）

CLIS M07 有氧生长细菌的稀释抗菌药敏试验方法，第 12 版（Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically, 12th Edition）

CLIS M100 药敏试验性能标准，第34版（Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 34th Edition）

WS/T 639-2018 抗菌药物敏感性试验的技术要求

3 术语和定义

3.1 抑菌活性 antibacterial activity

抑制细菌生长繁殖的能力。

3.2 抑菌圈 inhibition zone

固体培养基表面与试样接触的边界处无菌繁殖的环带区域。

3.3 最低抑菌浓度 minimal inhibitory concentration，MIC

在琼脂或肉汤稀释法药物敏感性检测试验中能抑制肉眼可见的微生物生长的最低抗菌药物浓度。

4 抑菌活性判定方法

4.1抑菌活性判定方法的分组

抑菌活性判定方法包括抑菌圈法、肉汤稀释法、琼脂稀释法。

4.2 抑菌圈法

4.2.1 材料

4.2.1.1 MH液体培养基

a） 按产品说明称量MH干粉并加入适当体积去离子水，装入可密封玻璃瓶；

b） 将玻璃瓶置于高压灭菌锅，121℃高压蒸汽灭菌15 min；

c） 取出灭菌后的玻璃瓶置于室温（25℃）冷却。

4.2.1.2 MH固体培养基

a） 按产品说明称量MH干粉和琼脂干粉并加入适当体积去离子水，装入可密封玻璃瓶；

b） 将玻璃瓶置于高压灭菌锅，121℃高压蒸汽灭菌15 min；

c） 将玻璃瓶置于40℃~50℃水浴；

d） 将无菌培养皿置于超净台水平台面上，从水浴锅中拿出玻璃瓶倾倒平皿，每倾倒一个平皿用酒精灯消毒玻璃瓶口；

e） 培养皿冷却至室温后装入无菌密封袋，置于2℃~8℃冰箱保存备用，保存时间不超过24 h；

f） 进行正式试验时MH琼脂表面应保持湿润，但不能有肉眼可见水滴，平皿盖上不应有水珠。

4.2.1.3 水

使用GB/T 6682规定的一级水进行培养基制备。

4.2.2 操作步骤

4.2.2.1 菌悬液制备

4.2.2.1.1直接菌悬液法

以此法进行接种物制备是最简便的方法，适用于大多数细菌。

a） 从18~24 h培养的琼脂平皿（使用非选择性培养基，如血琼脂）用接种环挑取或用无菌拭子蘸取几个菌落，转移至肉汤培养基或生理盐水中制成菌悬液；

b） 校准菌悬液浊度为0.5麦氏单位的浊度标准。此浓度菌悬液对于大肠埃希菌ATCC®25922而言其浓度约为（1~2）×108菌落形成单位（CFU）/mL。为准确操作此步骤，可采用光密度测定仪或在充足的光线下，将接种试管与0.5麦氏单位标准管置于同一白色背景并有黑色线条的卡片上，用肉眼进行比较。

4.2.2.1.2生长法

也可以使用直接生长法，特别是在菌落不易直接乳化而不能获得浓度均一的菌悬液的情况下，可优先选择此方法。本方法也适用于那些在24 h内，不能用直接菌悬液法获得新鲜菌落的非严格厌氧菌（葡萄球菌除外）。

a） 从琼脂平皿上选择至少3~5个分离良好、形态相同的菌落，用接种环挑取或用无菌拭子蘸取每个菌落顶部，转移至含4~5 mL合适肉汤培养基（如胰大豆肉汤）的试管中；

b） 将肉汤培养基置于37℃孵育，直至浊度达到或超过0.5麦氏单位（通常需2~6 h）；

c） 用无菌盐水或肉汤调节浊度值至0.5麦氏单位。此浓度菌悬液对大肠埃希菌ATCC®25922而言浓度约为（1~2）×108 CFU/mL。为准确操作此步骤，可采用光密度测定仪或在充足的光线下，将接种试管与0.5麦氏单位标准管置于同一白色背景并有黑色线条的卡片上，用肉眼进行比较。

4.2.2.2 天然植物提取物样品处理

天然植物提取物样品用20%丙三醇充分溶解，配置成一定浓度的母液，经无菌0.22 μm滤膜过滤，现配现用。

4.2.2.3 培养皿接种

a） 用无菌棉拭子蘸取菌液，在管壁内将多余菌液旋转挤去，至拿起时不往下滴落菌液；

b） 在MH平皿表面均匀涂布3次，每次旋转平皿3次；

c） 校正浓度后的菌液在15 min内接种完毕。

4.2.2.4 抑菌活性测定

分别将无菌牛津杯轻置于已制备好的检测平板中，用无菌吸管分别吸取200 μL制备好的不同浓度供试样品溶液加人牛津杯，空白对照组加入200 μL对应溶剂，每个处理重复5次。将平板正置于37 ℃恒温培养箱中培养24 h，取出后用测定待测样品和空白对照组形成的抑菌圈直径。

4.2.3 结果判定

将平皿置于黑色背景下，利用面状反射光从平皿背面照射，用游标卡尺或直尺测量无明显细菌生长区域的直径（含牛津杯），所得即抑菌圈直径，取整数位，单位为mm。

4.3 肉汤稀释法

4.3.1 操作步骤

4.3.1.1 天然植物提取物的梯度稀释

a） 天然植物提取物样品用20%丙三醇充分溶解，配置成一定浓度的母液，经无菌0.22 μm滤膜过滤，然后用20%丙三醇按2倍浓度逐级稀释，制备成10个不同浓度的待测溶液，现配现用；

b） 将配制好的梯度稀释天然植物提取物溶液每个梯度取50 μL分装至96孔微孔板（微量肉汤稀释法），或按1 mL/管分装至13 mm×100 mm 带螺帽的试管中（宏量肉汤稀释法），当日使用。

4.3.1.2 菌悬液制备

a） 菌悬液的制备同4.2.2.1；

b） 将0.5麦氏单位的菌悬液用MH培养基作1:100稀释，使每管含量约为1×106~5×106 CFU/mL，配制完成的菌悬液须在15 min内使用。

4.3.1.3 接种菌悬液

a） 将稀释后的接种物按顺序依次吸取50 μL至4.3.1.1步骤制备的含等量天然植物提取物溶液的96孔微孔板，或吸取1 mL至4.3.1.1步骤制备的含等量天然植物提取物溶液的试管中，使接种物最终浓度为5×105 CFU/mL。此步骤在15 min内操作完毕；

b） 微量肉汤稀释：将稀释后的菌悬液接种至不含天然植物提取物的微孔作为生长对照，同时设置不接种菌悬液的纯天然植物提取物微孔做阴性对照；

c） 宏量肉汤稀释：设置不含天然植物提取物的MH液体培养基作为生长对照。

3.4.1.4 孵育

将接种好的菌液和天然植物提取物混合物置于37 ℃培养箱中孵育24 h。

3.4.2 结果判定

MIC的判定依赖于肉眼观察，即在试管或微量稀释孔中所见的，能完全抑制细菌生长的最低抗菌药物浓度。如果无法辨别孔中是否有细菌生长时，可以使用观察装置结合微量稀释试验结果来判定。

a） 通过比较含天然植物提取物的孔或试管与生长对照（无天然植物提取物）的生长量来测定生长终点。对一个可靠的试验而言，生长对照孔必须出现可被明显观察到的生长情况，例如孔或试管底部有≥2 mm的明显浑浊（沉淀）。

b） 采用微量稀释法时，如果存在某个跳孔现象时，应读取最高的MIC；多于一个跳孔的情况不能视为正常结果。

c） 对革兰氏阴性（G-）菌而言，无论采用微量稀释法还是宏量稀释法，所得的MIC结果相同或低于1个倍比稀释度。

4.4. 琼脂稀释法

4.4.1 操作步骤

4.4.1.1 含天然植物提取物的MH平板制备

a） 菌悬液的制备同4.2.2.1，天然植物提取物的梯度稀释同4.3.1.1。

b） 将冷藏保存的MH琼脂培养基玻璃瓶置于45℃至50℃水浴中融化，然后按1:9比例加入适量已稀释的天然植物提取物溶液；

c） 将琼脂培养基和天然植物提取物溶液彻底混合，在水平表面倾注平皿，使琼脂厚度为3~4 mm；

d） 倾注平皿后，玻璃瓶中剩余的MH培养基应立即混匀以防止冷却和琼脂结块，注意混匀时避免气泡产生；

e） 倾倒好的平皿置于室温下凝固，原则上应立即使用，或用密封袋储存于2 ~8℃。用于参考试验时，制备好的平皿低温保存时间不应超过5天；用于常规试验时可保存更长时间;

f） 低温保存的平皿在使用前应回温至室温后使用。接种前应确认琼脂表面无水分。如需要可将平皿置恒温培养箱或半开盖的层流净化罩中30 min以使其表面快速干燥。

注：并非所有来源或种类的天然植物提取物在上述储存条件下均能保持其效能，使用者应使用质控菌株的结果评价其稳定性并制订适合的保存期。

4.4.1.2 接种菌悬液的稀释

对于大多数菌种，校正到0.5麦氏单位标准的培养物浓度约为（1~2）×108 CFU/mL，当目标要求为5~8 mm直径时，接种量应为104 CFU/mL；当使用分配量为2 mm、直径为3 mm的针孔接种仪时，需将0.5麦氏单位的菌悬液用无菌肉汤或盐水作1:10稀释，以获得浓度为107 CFU/mL的菌悬液，最终接种于琼脂上的细菌含量约为104 CFU/点；当使用分配量为0.1~0.2 L、直径为1 mm的针孔接种仪时，菌悬液无需稀释。用于接种的菌悬液制备完成后应在15 min内使用。

4.4.1.3 接种

a） 将已校正并稀释后的菌悬液（107 CFU/mL）依次摆放，取充分混匀的菌悬液加入对应的多点接种仪的接种槽中；

b） 在琼脂平皿上标明接种点的方向；

c） 采用多点接种装置或校准的接种环或吸管吸取接种物至琼脂表面，菌悬液应根据接种体积进行适当稀释以使终浓度为104 CFU/接种点；

d） 应首先接种无天然植物提取物的生长对照平皿，然后从最低浓度到高浓度依次接种，最后接种第二个生长对照平皿，以保证在接种过程中无污染；

e） 将每一接种物划线接种于合适的非选择琼脂平皿，过夜培养以检测是否为混合培养物，同时也可以在需要重新测试时提供新鲜的单个菌落。

4.4.1.4 孵育

接种好的平皿置于室温条件下，直至接种点水分被琼脂完全吸收，但放置不能超过30 min。之后将平皿倒置于37 ℃孵育18~24 h。

4.4.2 结果判定

将平皿置于深色不反光的表面来测定其终点。以天然植物提取物完全抑制细菌生长的最低浓度为MIC值，单一菌落或由接种造成的微弱的薄雾状生长应视为阴性。